询价邀请函

招标文件编号：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备采购JAFBGW-[2021]008         号

吉安市妇幼保健院（儿童医院）拟对A包：牙周治疗仪等，B包：封口机等项目进行询价遴选，欢迎具备相关资质的单位前来报名投标。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

1、询价项目名称：A包：牙周治疗仪等

2、具体技术要求：

品目一、超声喷砂牙周治疗仪         1台    预算金额：3.9万元

1、概述

1.1 钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适

1.2 功率分为 16 档，可调功率范围宽，智能控制

1.3 拥有双水瓶供水系统，纯净水和药水随心切换

1.4 喷砂嘴采用独特设计，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流

1.5 产品内部由耐腐蚀元件组成，治疗药水随心用

1.6 3.5 寸TFT 液晶显示屏，防划伤防漏水

1.7 洁牙手柄和喷砂手柄能在 135℃高温和 0.22MPa 高压中消毒

1.8 全新调节水量方式设计

1.9 无线脚踏开关，独家专利

1.10 柔和LED 照明，提高临床操作效率

2、主要组成部分：功能控制电路、液路、手柄、工作尖、根管夹持座及脚踏开关（有线或无线）组成。

3、产品的适用范围

清除口腔牙齿表面的牙结石、牙斑等牙渍；清除牙周袋内的牙石和菌斑，清洗、荡洗牙齿根管。

4、产品的技术参数

4.1 电源输入：AC（100~240）V （50~60）Hz

4.2 主机输入：DC30V 1.3A

4.3 无线脚踏开关电池：1.5V X 2

4.4 接收灵敏度 -114dB（符合中国国家电信法）接收频率：最大值，100 μm 偏差+50%

4.5 尖端主振动偏移：最小值，1μm，偏差-50% 最大值，100μm，偏差+50%

4.6 半偏移力：最小值，0.1N，偏差-50% 最大值，2N，偏差+50%

4.7 尖端振动频率：28KHz±3KHz

4.8 输入功率：30VA~48VA

4.9 超声输出功率：3W~20W

4.10 熔断器：T3AL 250V

4.11 进水压力：5bar~6par（0.5MPa~0.6MPa）

4.12 喷砂粉规格：龈上喷砂为65μm，龈下喷砂粉为25μm微咸或柠檬味

4.13 主机重量：1.5kg

4.14 电源重量：0.25kg

4.15 外形尺寸：310mm×370mm×170mm

4.16 运行模式：连续运行

4.17 防电击类型：II类设备

4.18 防电击程度：BF型应用部分

4.19 对进液防护程度：普通器材（IPX0），脚踏开关为防水器材（IPX1）

在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全4.20 程度：非AP\APG型设备

4.21 环境温度：5℃～40℃ b)相对湿度：≤80%

4.22 电源电压适用范5 围： AC 100V～240V，50～60Hz

4.23 无线脚踏开关：发射频率2.412GHz-2.462GH在，调制方式：GFSK

标准配置单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超声喷砂牙周仪 | 1 |  |
| 水箱组件 | 2 |  |
| 无线脚踏开关 | 1 |  |
| 有线脚踏开关 | 1 |  |
| 龈上喷砂手柄 | 2 |  |
| 龈下喷砂手柄 | 1 |  |
| 龈下喷砂嘴 | 40 |  |
| 发光手柄 | 2 |  |
| 消毒盒 | 2 |  |
| 电源适配器/UL | 1 |  |
| 电源线/国标 | 1 个 | 含电源线 |
| 工作尖 | 22 |  |
| 根管工作尖 | 12 | 25# |
| 锁气接头 | 1＋3 |  |
| 根管扳手 | 1 |  |
| 限力扳手 | 2 |  |
| 护目镜 | 1 |  |
| 通砂器组件 | 1 个 |  |
| 砂罐组件 | 2 个 |  |
| 鸭嘴型强吸吸唾管 | 1 个 |  |
| 小推车 | 1个 |  |
| 牙科移动推车 | 1个 |  |
| 西诺低速手机（含马达、直机、弯机） | 1套 |  |
| 气动洁牙机 | 2支 |  |
| 儿童橡皮障 | 3套 |  |

品目二、牙科电动无油空压机         1台     0.4万元

电压/频率：110/220V、50-60Hz

功率: 550 W

压力开关：5~8Bar

最大排气量: 115 L/min （公斤）

噪音值:≤65分贝
储气罐容积: 22L

油含量：0（卫生级空气）

净\毛重:  23/25kg
外观尺寸: 410*410*520mm

询价项目名称：B包：封口机等

具体技术要求：

品目一、医用封口机         1台    预算金额：2万元

产品参数

1.1	用途：	主要用于是纸塑袋、纸塑立体袋和特卫强袋、特卫强卷袋等需要现场进行热封和打印处理的专用设备，完全适应高温蒸汽灭菌、低温环氧乙烷、过氧化氢等离子体和射线灭菌的需要。

1.2	功能要求：	采用连续的封口方式，不受带宽限制，速度快、效率高、控温精准、操作方便、封口质量稳定，具有计数功能。

1.4	外形尺寸：	560*235*190mm

1.5	重    量：	18KG

1.6	封口速度：	10±0.5 m/min

1.7	封口留边：	0～35 mm可调

1.8	工作温度：	60～220℃可调

1.9	控温精度： 	≤ ±1 %

1.10封口压力：	90±20 N

1.11	封纹宽度：	 12 mm

1.12	功    率：	500 W

1.13	最大电流：	3.2A

1.14	交流电源：	220V±10% 50Hz

1.15	保 险 丝：	6A×2

1.16	打印方式：	针式打印

1.17	打印功能：	自带封口机中英文打印系统，具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，实现单行打印，设置打印事项简便快捷，可打印项目依次为：灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌器号、操作者、物品名称以及自定义内容等。

1.18	快速升温速度：	20℃升至180℃只需40秒，常用工作温度从120℃变换至180℃只需10秒。

1.19	控制系统：	5＂彩色液晶触控屏，可设置操作者、科室、物品名称和自定义等内容进行中英文设置或更改。

1.20	安全设置与报警设置	封口温度超过工作温度设定值范围±4℃时，机器将会自动停止工作；浮动式恒定压力压合结构设计，自动调整热和压力，封口压力超出工作范围自动报警提示，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

1.21	故障报警：	打印头过热，温度故障，压力故障提示报警功能，可实现工作过程的自动检测。

1.22	节能：	自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送入可高速恢复到工作温度，减少等待时间；

1.23	进袋方向： 	左侧进袋。

1.24	加热方式：	平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高；

2	标准配置

2.1	　	封口机1台

2.2	　	电源线1条

2.3	　	导向板1个

2.4	　	色 带1个

2.5	　	使用说明书1本

2.6	　	合格证1份

2.7	　	保险丝2个

2.8	　	操作规程1份

2.9	　	纸塑袋测试纸25张

2.10	　	高温用纸塑包装袋25条

3	可选配置

3.1	　	可选配带割纸机的不锈钢专用多功能工作站，滚轴传送平台等外围配置。

品目二、医用清洗机            1台    预算金额：5万元

1	供电电流	220VAC，50Hz

2	额定功率	≤2200VA

3	内腔容积及材质	58L，全内腔采用食品级304不锈铜

4	清洗能力	：32位手机清洗篮：1个器械清洗筐（尺寸：长365mm宽145mm深65mm)；

5	热洗能力	量高水温93"C，持续时间3分钟

6	循环水泵	采用意大利进口大流量福环水泵

7	排水泵	具备主动排水功能

8	旋转喷淋臂	不锈钢材质喷臂提供3D动态可变方向连续强劲喷淋水流

9	牙科手机专用插座	专利设计的通用翼牙科手机插座适配大部分高低速、种植手机：插座内置不锈钢过滤片（精过滤、过滤精度达50微米）

10	清洗剂自动添加	内置自动清洗剂添加泵，可于程序启动前设置清洗剂添加量，待程序启动后自动添加清洗剂

11	内置程序数量	出厂内置6大程序，方便按需选择

12	显示屏及操控方式	4.3寸显示屏（运行过程中多参数显示，如腔体温度、剩余时间、所处阶段、清洗剂添加量、故障报警等）、旋钮/按键组合式操作（符合人体工程学）

13	清洗数据记录与打印	可实时保存与查看清洗状态；可实现完整清洗周期内的清洗记录打印

14	主机尺寸和质量	≤15kg,主机尺寸（宽*高*深）：527mm*595mm*486mm

15、主要配置要求

15.1、气枪  一把

15.2、普通过滤器 若干

15.3、打印机  一台

二、投标文件要求密封送达。信封上注明产品名称、经销公司、报价人、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。

三、投标文件报送时间：2021年 10月8日17:00点前（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）

四、开标时间：电话通知

五、报送地点：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

六、投标文件（投标文件需胶装）内容：

（1）投标表设备类请用附表1填写，

（2）法定代表人授权委托书

（3）营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证复印件

（4）所投设备医疗器械注册证、属第一类医疗器械的提供产品备案证与信息表、注册登记表等复印件

（5）其他资质证明文件（有具体要求的须一起报送）

（6）产品授权委托书

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（8）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（9）需做技术参数响应偏离表

七、产品报价不得高于江西省医药采购服务平台价格和其他市级已招标中标价。

八、所有投标文件须在有效期内并盖红章，投标人未按以上规定投标的作为无效投标。

九、价格承诺：所投产品不能高于我院现有产品价格，投标单位必须承诺供货价格为本省最低价，如发现在本省范围内出现价格低于我院中标价格时，我院有权下调中标价格。

十、拟定中标原则：在满足临床使用技术要求的前提下，价格最低者为预计中标方（有特殊情况除外）

十一、投标项目按项目编号制作标书，不得擅自改变项目编号。

设备科联系电话：0796-822316

联系地址：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

二〇二一年九月二十二日

投标议价承诺函

致：吉安市妇幼保健院（儿童医院）

我单位在参加贵方         项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次议价活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品       品牌       （品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（投标企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日          期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

| 附表一 吉安市妇幼保健院（儿童医院）遴选医用设备信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品注册名称 | 生产企业名称 | 产品注册证号 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 采购数量 | 成交价格 |
| 合 计 | 大 写 |  |  |  | 小 写 |  |  |
| 注释：1、同时准备的材料还包括投标公司的三证、生产企业的三证、产品技术参数说明、产品彩页及产品的配置清单等，如是进口产品须有相关报关单资料。 2、投标机构名称处需要加单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到县（区） 3、严格按照公平、公正、公开的原则进行此工作，如有发现违标，串标，恶意竞争等不良行为作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |